音频模块通信协议

V1.8

Author: Leo.Hou

| 日期 | 修改人 | 版本 | 修改历史 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025-05-14 | Leo | 1.0 | 初稿 |
| 2025-06-12 | Leo | 1.1 | 1、增加日志上报、告警上报、音频输入口拔插变化上报、音频输出口拔插变化上报、错误码上报 2、增加CRC16校验 3、修改协议头 4、增加附录信息 |
| 2025-06-27 | Leo | 1.2 | 1、增加扬声器控制 |
| 2025-07-01 | Leo | 1.3 | 1、删除输出EQ调节、音乐模式开关 2、增加输出EQ设置、自动增益 |
| 2025-07-20 | Leo | 1.4 | - 删除声源定位角度获取、输出降噪模式开关、错误码上报、混响抑制开关（音频模组降噪和混响是做在一起的） - 增加扬声器诊断、麦克风诊断、日志收集 - 更新事件码 |
| 2025-07-30 | Leo | 1.5 | 1、音频输入状态变化通知和音频输出变化通知合并为音频状态变化通知 2、增加输出EQ模式获取和设置、LineOut输出模式获取和设置、增加音频输入输出设备拔出通知、音频输入输出设备插入通知 3、更新5.1数据结构 |
| 2025-08-15 | Leo | 1.6 | 1.更新端口号id |
| 2025-08-21 | Leo | 1.7 | 1、补充设置接口返回值及说明 |
| 2025-08-27 | Leo | 1.8 | 1、补充日志传输相关协议 |

- 概述

本规格书主要说明音频模块和主芯片之间通讯的相关规格.

2 使用前提

2.1 硬件连接

音频模块和主芯片直接通过串口连接进行通信

2.2 参数配置

1）波特率：115200

2）奇偶校验：不校验

3）数据位：8

- 停止位：1

2.3发送消息格式为16进制数，非ASCII码

3.功能说明

3.1 支持的音频模块控制功能

终端支持控制音频模块的功能如下：

- 扬声器诊断

- 麦克风诊断

- 输出EQ设置

- 降噪开关

- 自动增益开关

- 回声抑制强度

- 获取音频输入口列表

- 获取音频输出口列表

- 启用禁用mic通过UAC输出到ops（作为ops的mic输入）

- 启用禁用spk输出(选择音频设备)

- 音频输入的本地输出控制（本地扩音）

- 设置输入口类型

- 读取麦克风音量档位

- 读取扬声器音量档位

- 设置麦克风音量档位

- 设置扬声器音量档位

- 日志上报

- 告警上报

- 音频状态变化通知

- 音频输入输出设备拔出通知

- 扬声器控制

- 日志收集

- 音量值获取

- 获取输出EQ模式

- 设置输出EQ模式

- 获取LineOut模式

- 设置LineOut模式

4.命令协议

4.1 音频模块控制命令限制次数机制

为消减拒绝服务攻击，终端在15秒内接收的串口命令超过350条时，不再响应消息，重启或者5分钟后解除限制。

4.2 音频模块控制命令协议格式

音频模块控制命令为自定义visca命令，具体格式为一串十六进制码：

[帧头] [事件码] [数据长度] [数据] [校验和] [帧尾]

字段说明：

帧头：请求：0x81 0xAB  响应：0x90 0x40 (2字节，固定值)，

事件码：2字节

数据长度：2字节 (0-65535)

数据：N字节

校验和：2字节 (CRC16校验)，（计算范围：对事件码+数据长度+数据（如果有））

帧尾：0xFF (1字节)

具体事件码和事件值如下表所示。

| 音频模块控制功能 | RS232串口消息格式 |  | 样例参考 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 事件码 | 事件值 |  |
| 扬声器诊断 | 0x01 0x01 |  | 请求：0x81 0xAB 0x01 0x01 0x00 0x00 0x0E 0x1E 0xFF 响应：0x90 0x40 0x01 0x01 0x00 0x01 0xXX 0x66 0xA3 0xFF 其中XX为诊断结果00为正常，01为故障 |
| 麦克风诊断 | 0x01 0x02 |  | 请求：0x81 0xAB 0x01 0x02 0x00 0x00 0x0E 0x1E 0xFF 响应：0x90 0x40 0x01 0x02 0x00 0x01 0xXX 0x66 0xA3 0xFF 其中XX为诊断结果00为正常，01为故障 |
| 输出EQ设置 | 0x01 0x03 |  | 请求：0x81 0xAB 0x01 0x03 0x00 0xAA 0xXX…0xXX 0x5F 0x8B 0xFF 其中0xXX…0xXX是json串列表，数据结构见5.1.5输出EQ 响应：0x90 0x40 0x01 0x03 0x00 0x01 0xYY 0xD7 0x5A 0xFF 其中0xYY是设置的返回值，0x00为成功，0x01-0xFE为失败 |
| 降噪开关获取 | 0x01 0x04 |  | 请求：0x81 0xAB 0x01 0x04 0x00 0x00 0x0E 0x1E 0xFF 响应：0x90 0x40 0x01 0x04 0x00 0x01 0xXX 0x66 0xA3 0xFF 其中XX为智能降噪开关值 |
| 降噪开关设置 | 0x01 0x05 | 关闭降噪：0x00 | 请求：0x81 0xAB 0x01 0x05 0x00 0x01 0x01 0x6D 0x9C 0xFF 响应：0x90 0x40 0x01 0x05 0x00 0x01 0xYY 0x02 0x1D 0xFF 其中0xYY是设置的返回值，0x00为成功，0x01-0xFE为失败 |
|  |  | 开启降噪：0x01 |  |
| 自动增益开关获取 | 0x01 0x06 |  | 请求：0x81 0xAB 0x01 0x06 0x00 0x00 0x4C 0xE3 0xFF 响应：0x90 0x40 0x01 0x06 0x00 0x01 0xXX 0x5A 0x0D 0xFF 其中XX为自动增益开关值 |
| 自动增益开关设置 | 0x01 0x07 | 关闭：0x00 | 请求：0x81 0xAB 0x01 0x07 0x00 0x01 0x03 0x1D 0xCD 0xFF 响应：0x90 0x40 0x01 0x07 0x00 0x01 0xYY 0xD8 0xE5 0xFF 其中0xYY是设置的返回值，0x00为成功，0x01-0xFE为失败 |
|  |  | 开启：0x01 |  |
| 回声抑制强度获取 | 0x01 0x08 |  | 请求：0x81 0xAB 0x01 0x08 0x00 0x00 0xD8 0xE5 0xFF 响应：0x90 0x40 0x01 0x08 0x00 0x01 0xXX 0x1D 0xCD 0xFF 其中XX为回声抑制强度值 |
| 回声抑制强度设置 | 0x01 0x09 | 关闭回声抑制：0x00 | 请求：0x81 0xAB 0x01 0x09 0x00 0x00 0x01 0x95 0xFF 响应：0x90 0x40 0x01 0x09 0x00 0x01 0xYY 0x9B 0x95 0xFF 其中0xYY是设置的返回值，0x00为成功，0x01-0xFE为失败 |
|  |  | 回声抑制强度低：0x01 |  |
|  |  | 回声抑制强度中：0x02 |  |
|  |  | 回声抑制强度高：0x03 |  |
| 获取音频输入口列表（见5.1.2 AudioDeviceInfo） | 0x01 0x0A | 无 | 请求：0x81 0xAB 0x01 0x0A 0x00 0x00 0x78 0x50 0xFF 响应：0x90 0x40 0x01 0x0A 0x00 0x01 0xXX…0xXX 0x1D 0xBF 0xFF 其中0xXX…0xXX 为音频输入口列表信息, 见5.1.2 AudioDeviceInfo |
| 获取音频输出口列表（见5.1.2 AudioDeviceInfo） | 0x01 0x0B | 无 | 请求：0x81 0xAB 0x01 0x0B 0x00 0x00 0x7E 0xD8 0xFF 响应：0x90 0x40 0x01 0x0B 0x00 0x01 0xXX…0xXX 0xBF 0x1D 0xFF 其中0xXX…0xXX 为音频输出口列表信息，见5.1.2 AudioDeviceInfo |
| 启用禁用mic通过UAC输出到ops（作为ops的mic输入） | 0x01 0x0C | 禁用mic：0x00 | 请求：0x81 0xAB 0x01 0x0C 0x00 0x02 0xYY 0xYY 0xYY 0xYY 0x01 0x0C 0xE3 0xFF 其中0xYY 0xYY 0xYY 0xYY为端口号 响应：0x90 0x40 0x01 0x0C 0x00 0x01 0xXX 0xCC 0xE2 0xFF 其中0xXX是设置的返回值，0x00为成功，0x01-0xFE为失败 |
|  |  | 启用mic：0x01 |  |
| 启用禁用spk输出(选择音频设备) | 0x01 0x0D | 禁用spk：0x00 | 请求：0x81 0xAB 0x01 0x0D 0x00 0x02 0xYY 0xYY 0xYY 0xYY 0xEC 0x0B 0xFF 其中0xYY 0xYY 0xYY 0xYY为端口号 响应：0x90 0x40 0x01 0x0D 0x00 0x01 0xXX 0xCC 0xE2 0xFF 其中0xXX是设置的返回值，0x00为成功，0x01-0xFE为失败 |
|  |  | 启用spk：0x01 |  |
| 音频输入的本地输出控制（本地扩音） | 0x01 0x0E | 停止Line in本地输出：0x00 | 请求：0x81 0xAB 0x01 0x0E 0x00 0x02 0xYY 0xYY 0xYY 0xYY 0xCC 0xE3 0xFF 其中0xYY 0xYY 0xYY 0xYY为端口号 响应：0x90 0x40 0x01 0x0E 0x00 0x01 0xXX 0xCC 0xE2 0xFF 其中0xXX是设置的返回值，0x00为成功，0x01-0xFE为失败 |
|  |  | 启用Line in本地输出：0x01 |  |
| 设置输入口类型 | 0x01 0x0F | Line in为mic输入：0x00 | 请求：0x81 0xAB 0x01 0x0F 0x00 0x02 0xYY 0xYY 0xYY 0xYY 0xCC 0xE3 0xFF 其中0xYY 0xYY 0xYY 0xYY 为端口号 备注：0为mic输入需要做3a处理，1为线路输入不需要做3a处理直接透传 响应：0x90 0x40 0x01 0x0F 0x00 0x01 0xXX 0xCC 0xE2 0xFF 其中0xXX是设置的返回值，0x00为成功，0x01-0xFE为失败 |
|  |  | Line in为线路输入：0x01 |  |
| 读取麦克风音量档位 | 0x01 0x10 |  | 请求：0x81 0xAB 0x01 0x10 0x00 0x01 0xYY 0xYY 0xYY 0xYY 0xD2 0xBE 0xFF 其中0xYY 0xYY 0xYY 0xYY为端口号 响应：0x90 0x40 0x01 0x10 0x00 0x01 0xXX 0x4D 0x8C 0xFF 其中0xXX 为音量值 |
| 读取扬声器音量档位 | 0x01 0x11 |  | 请求：0x81 0xAB 0x01 0x11 0x00 0x01 0xYY 0xYY 0xYY 0xYY 0xE3 0x3C 0xFF 其中0xYY 0xYY 0xYY 0xYY为端口号 响应：0x90 0x40 0x01 0x11 0x00 0x01 0xXX 0x4A 0x8B 0xFF 其中 0xXX 为音量值 |
| 设置麦克风音量档位（0为系统增益） | 0x01 0x12 | 音量档位（0-100） | 请求：0x81 0xAB 0x01 0x12 0x00 0x02 0xYY 0xYY 0xYY 0xYY 0xXX 0x6C 0x3A 0xFF 其中0xYY 0xYY 0xYY 0xYY为端口号 0xXX 为音量值 响应：0x90 0x40 0x01 0x12 0x00 0x01 0xXX 0xAD 0x9E 0xFF 其中0xXX是设置的返回值，0x00为成功，0x01-0xFE为失败 |
| 设置扬声器音量档位（0为系统增益） | 0x01 0x13 | 音量档位（0-100） | 请求：0x81 0xAB 0x01 0x13 0x00 0x02 0xYY 0xYY 0xYY 0xYY 0xXX 0xF0 0x98 0xFF 其中0xYY 0xYY 0xYY 0xYY为端口号 0xXX 为音量值 响应：0x90 0x40 0x01 0x13 0x00 0x01 0xXX 0x00 0xB6 0xFF 其中0xXX是设置的返回值，0x00为成功，0x01-0xFE为失败 |
| 日志上报 | 0x01 0x14 |  | 请求：0x81 0xAB 0x01 0x14 0x00 0x04 0xXX…0xXX 0x6A 0x4B 0xFF 其中0xXX…0xXX 为日志信息 响应：0x90 0x40 0x01 0x14 0x00 0x00 0xB6 0x00 0xFF |
| 告警上报 | 0x01 0x15 |  | 请求：0x81 0xAB 0x01 0x15 0x00 0x01 0xXX 0x12 0x34 0xFF 其中XX为告警码，见5.2告警码，可扩展 响应：0x90 0x40 0x01 0x15 0x00 0x00 0x56 0x78 0xFF |
| 音频状态变化通知（见5.1.2 AudioDeviceInfo） | 0x01 0x16 |  | 请求：0x81 0xAB 0x01 0x16 0x00 0x03 0xXX…0XXX 0x12 0x34 0xFF 其中0xXX…0xXX 为音频输入口信息，见5.1.2 AudioDeviceInfo 响应：0x90 0x40 0x01 0x16 0x00 0x00 0x56 0x78 0xFF |
| 音频输入输出设备拔出通知（见5.1.2 AudioDeviceInfo） | 0x01 0x17 |  | 请求：0x81 0xAB 0x01 0x17 0x00 0x03 0xXX…0XXX 0x12 0x34 0xFF 其中0xXX…0xXX 为音频输出口信息,见5.1.2 AudioDeviceInfo 响应：0x90 0x40 0x01 0x17 0x00 0x00 0x56 0x78 0xFF |
| 扬声器控制 | 0x01 0x18 | 关闭全部扬声器：0x00 | 请求：0x81 0xAB 0x01 0x18 0x00 0x01 0x01 0xB8 0xDF 0xFF 响应：0x90 0x40 0x01 0x18 0x00 0x01 0xXX 0xDE 0x61 0xFF 其中0xXX是设置的返回值，0x00为成功，0x01-0xFE为失败 |
|  |  | 仅开启左声道扬声器：0x01 |  |
|  |  | 仅开启右声道扬声器：0x02 |  |
|  |  | 仅开启低频扬声器:0x03 |  |
|  |  | 开启全部扬声器:0x04 |  |
| 日志收集 | 0x01 0x19 |  | 请求：0x81 0xAB 0x01 0x19 0x00 0x00 0x6A 0x4B 0xFF 响应：0x90 0x40 0x01 0x19 0x00 0x00 0x6A 0x4B 0xFF |
| 音量值获取 | 0x01 0x1A |  | 请求：0x81 0xAB 0x01 0x1A 0x00 0x01 0xYY 0xYY 0xYY 0xYY 0xD2 0xB9 0xFF 其中0xYY0xYY 0xYY 0xYY为端口号 响应：0x90 0x40 0x01 0x1A 0x00 0x01 0xXX 0xC8 0xB9 0xFF 其中 0xXX 为音量值 |
| 音频输入输出设备插入通知（见5.1.2 AudioDeviceInfo） | 0x01 0x1B |  | 请求：0x81 0xAB 0x01 0x1B 0x00 0x03 0xXX…0XXX 0x12 0x34 0xFF 其中0xXX…0xXX 为音频输出口信息,见5.1.2 AudioDeviceInfo 响应：0x90 0x40 0x01 0x1B 0x00 0x00 0x56 0x78 0xFF |
| 获取输出EQ模式 | 0x01 0x1C |  | 请求：0x81 0xAB 0x01 0x1C 0x00 0x00 0x0E 0x1E 0xFF 响应：0x90 0x40 0x01 0x1C 0x00 0x01 0xXX 0x66 0xA3 0xFF 其中XX为输出EQ模式，模式值见5.1.4 |
| 设置输出EQ模式 | 0x01 0x1D | 标准模式：0x00 | 请求：0x81 0xAB 0x01 0x1D 0x00 0x01 0x01 0x6D 0x9C 0xFF 响应：0x90 0x40 0x01 0x1D 0x00 0x01 0xXX 0x02 0x1D 0xFF 其中0xXX是设置的返回值，0x00为成功，0x01-0xFE为失败 |
|  |  | 挂墙模式：0x01 |  |
|  |  | 嵌墙模式：0x02 |  |
| 获取LineOut输出模式 | 0x01 0x1E |  | 请求：0x81 0xAB 0x01 0x1E 0x00 0x00 0x0E 0x1E 0xFF 响应：0x90 0x40 0x01 0x1E 0x00 0x01 0xXX 0x66 0xA3 0xFF 其中XX为LineOUt输出模式，模式值见5.1.3 |
| 设置LineOut输出模式 | 0x01 0x1F | 主输出模式：0x00 | 请求：0x81 0xAB 0x01 0x1F 0x00 0x01 0x01 0x6D 0x9C 0xFF 响应：0x90 0x40 0x01 0x1F 0x00 0x01 0xXX 0x02 0x1D 0xFF 其中0xXX是设置的返回值，0x00为成功，0x01-0xFE为失败 |
|  |  | 重低音模式：0x01 |  |
|  |  | 会议录制模式：0x02 |  |
|  |  | 扩展模式：0x03 |  |
| 日志传输开始 | 0x01 0x20 |  | 请求：0x81 0xAB 0x01 0x20 0x00 0x06 0xXX 0xXX 0xXX 0xXX 0xYY 0xYY 0x6D 0x9C 0xFF 其中0xXX 0xXX 0xXX 0xXX为传输日志的总大小，0xYY 0xYY为总的数据包数 响应：0x90 0x40 0x01 0x20 0x00 0x00 0x02 0x1D 0xFF |
| 日志数据包 | 0x01 0x21 |  | 请求：0x81 0xAB 0x01 0x20 0x00 0x06 0xXX 0xXX 0x0xYY…0xYY 0x6D 0x9C 0xFF 其中0xXX 0xXX 为当前传输的日志包的序号0xYY…0xYY为日志数据 无响应：为传输效率考虑，不传输响应包 |
| 日志传输结束 | 0x01 0x22 |  | 请求：0x81 0xAB 0x01 0x22 0x00 0x00 0x6D 0x9C 0xFF 响应：0x90 0x40 0x01 0x22 0x00 0x01 0xYY 0x02 0x1D 0xFF 其中0xYY为确认是否完整，0为传输完整，1为有丢包，如有丢包，需要等待日志数据包重传请求 |
| 日志数据包重传 | 0x01 0x23 |  | 请求：0x81 0xAB 0x01 0x23 0x00 0x06 0xXX…0xXX 0x6D 0x9C 0xFF 其中0xXX…0xXX为需要重传的数据包列表，每两个个字节表示一个数据包序号 响应：0x90 0x40 0x01 0x23 0x00 0x00 0x02 0x1D 0xFF |

注意：其中日志上报、告警上报、音频状态变化通知、音频输入输出设备拔出通知、音频输入输出设备插入通知、日志传输开始、日志数据包、日志传输结束是音频模组主动上报到主芯片，音频模组是请求端，主芯片是响应端。

5.附录

5.1音频输入输出口信息

5.1.1 音频设备类型

| 类 | 类型 | 字段 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| AudioDeviceType | enum | TYPE_INPUT_INNER | 内置mic阵列 |
|  |  | TYPE_INPUT_TRS | 3.5mm LINE in |
|  |  | TYPE_INPUT_HDMI | hdmi 输入 |
|  |  | TYPE_INPUT_USB | usb mic |
|  |  | TYPE_OUTPUT_INNER | 内置spk |
|  |  | TYPE_OUTPUT_TRS | 3.5mm输出 |
|  |  | TYPE_OUTPUT_HDMI | hdmi 输出 |
|  |  | TYPE_OUTPUT_USB | usb spk |

5.1.2 音频设备信息

| 类 | 类型 | 字段 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| AudioDeviceInfo | AudioDeviceType | portType | 设备类型 |
|  | int | portId | 设备id唯一标识 输入设备以0xaa为前缀，输出以0xbb为前缀， 如果输入输出为一体的设备如usbmicspk，则前缀不同后缀一致如 0xaa000001\0xbb000001 |
|  | String | portName | 设备名 |
|  | boolean | isUse | 是否使用中，对应输入输出设备被 active |
|  | int | gainLevel | 对应设备增益等级 |
|  | int | audioInputType | 针对输入设备，0为mic输入需要做3a处理，1为线路输入不需要做3a处理直接透传，使用setAudioInputType修改 |
|  | boolean | isLocalPlay | 针对输入设备，是否是本地输出模式，启用时输入设备声音混音到输出上，使用setLocalplay修改 |

5.1.3 LineOut类型

| 类 | 类型 | 字段 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| AudioLineOutType | enum | LINEOUT_MAIN | 主输出模式 （当做spk正常使用） |
|  |  | LINEOUT_WOOFER | 重低音模式（输出100hz以下声音） |
|  |  | LINEOUT_RECORDING | 会议录制模式 （把正常的喇叭输出跟mic输入一起混音输出） |
|  |  | LINEOUT_SEPARATE_RECORDING | 扩展模式 （左声道输出喇叭声音，右声道输出mic声音） |

5.1.4 输出EQ模式

| 类 | 类型 | 字段 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| SpeakerEqMode | enum | STANDARD_MODE | 标准模式 |
|  |  | WALL_MOUNTED_MODE | 挂墙模式 |
|  |  | WALL_RECESSED_MODE | 嵌墙模式 |

5.1.5输出EQ

| 类 | 类型 | 字段 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| EqPair | float | freq | 频率 hz |
|  | float | gain | 增益 db |
|  | float | q | Q值 |

5.2告警码

| 0x01 | 主麦克风状态异常 |
| --- | --- |
| 0x02 | 音频模块故障 |
| 0x03 | 音频扬声器模块故障 |
| 0x04 | 音频扬声器3.5mm口输入故障 |
| 0x05 | 音频扬声器3.5mm口输出故障 |
| 0x06 | 音量低警告 |